MIKROTALASNI IZVORI U FIZIČKOHEMIJSKIM LABORATORIJAMA

Uvod

–Razvoj mikrotalsne tehnologije je započeo tokom drugog svetskog rata usavršavanjem izvora zračenja na radarskim postrojenjima.

– Potencijalna primena za zagrevanje otkrivena je slučajno.

–Usavršavanjem magnetronskih izvora mikrotalanog zračenja počela šira laboratorijska primena (i primena u domaćinstvu)

- Osnovne prednosti:

- homogeno zagrevanje reakcione smeše,

- izuzetno velika energija prenesena u jedinici vremena (efikasno zagrevanje),

- poboljšavanje reakcionog prinosa

- mogućnost velikog ubrzavanja procesa

- sinteza bez korišćenja velikih količina rastvarača

Mikrotalasna sinteza postaje sve popularnija u laboratorijama

Sivom bojom predstavljeni su radovi iz oblasti Mikrotalano potpomognute organske sinteze MAOS (microwave–assisted–organic synthesis). Crnom bojom predstavljeni su radovi izvedeni sa opremom u specijalno dizajniranim mikrotalasnim reaktorima.

Oblast mikrotalasa u spektru elektromagnetskog zračenja

–Za tehničke primene koristi se oblast mikrotalasa talsnih duzina od 1cm-1m.  Oblast 1-25cm se koristi za radarsku emisiju, Preostali deo oblasti se koristi u telekomunikacijama.

–Za mikrotalasne reaktore se koristi zračenje od 2.45 GHz ( =12.25cm)

-Mehanizam zagrevanja reakcione smeše nije povezan sa direktnim pobudjivanjem kvantnih energetskih nivoa što se vidi iz sledeće tabele.

Energija kvanta MW zra;enja je daleko manja od tipičnih energija hemijskih veza. Manja je čak i od slabe vodonične veze.

Mikrotalsano zagrevanje se objašnjava klasičnom fizikom preko tri mehanizma odnosno tri efekta koje MW zračenje ima na dipole, jone i medjufaznu granicu:

1. dipolarni efekat – kretanje dipola u električnom polju

2. kondukcioni efekat –kretanje jona u električnom polju-

3. medjufazna promena polarizacije

dipolarni efekat

–Permanentni dipoli nastoje da se orijentišu u spoljašnjem elektičnom polju.

p-dipol, F-sila koja deluje na naelektrisanje, d-dužina dipola, q-naelektrisanja koja formiraju dipol, E-elektricno polje, cm-centar mase

–Momenat sile koji deluje na dipol u polju je:

U vektorskom obliku:

(momenat je ozitivan ako se obrtanje vrši u smeru suprotnom od kazaljke na satu i obrnuto. Pošto se u prikazanom primeru rotacija vrši u smeru kazaljke onda je momenat negativan : )

– Potencijalna energija dipola u električnom polju–negativna vrednost rada koji koji se preda dipolu od strane polja kad se on zarotira za odredjeni ugao. Za nulu energije se dogovorno uzima energija pri uglu 900.

- dipol može da ima veliku energiju ako je polje u kojem se kreće jako.

- Prenos energije dipolarnim efektom:

U vodi (i drugim dipolarnim tečnostima) je kretanje dipola donekle ograničeno zbog postojanja vodoničnih veza (medjumolekulskih sila).

Mehanizam disipacije energije-mikroskopski pristup:  kontinuirano kidanje i fromiranje slabih vodoničnih veza (ili drugih slabih veza u nevodenim sredinama). Energija za kidanje veza se uzima od MW zračenja i vraća sistemu u momentu uspostvljanja nove veze (energija formiranja veze) u vidu toplote

- kondukcioni efekat

U polju se kreću i joni. Solvatni motac oko jona takodje pravi vodonicne (ili druge slabe medjumolekulske veze u nevodenim rastvorima). Kontinuirno kidanje i reformiranje ovih veza dovodi do disipacije MT energije u toplotu-mikroskopski pristup.

I dipolarni i kondukcioni mehanizam zagrevanja mogu se mikroskopski posmatrati kao rezultat trenja medju cesticama izazvanog postojanjem slabih medjumolekulskoh veza.

Podela supstanci prema načinu interakcije sa MT zračenjem

- Supstance koje apsorbuju mikrotalase (jednim od dva pomenuta mehanizma) mogu se brzo zagrejati u MT polju

- Supstance kao teflon, staklo, kvarc su propusne za MT – ne greju se

- Masivni metalni delovi reflektuju MT - ne zagrevaju se. Polarizacija tj razdvanjanje naelektrisanja pod uticajem polja, se javlja samo u tnakom površinskom sloju metala.

- Medjufazna promena polarizacije

Kombinacija sitnih metalnih čestica (koje reflektuju zračenje) i sumpora (koji ne apsorbuje) može kreirati smešu koja jako apsorbuje.

Objašnjnje: Na makroskopskom nivou gledano, kad god postoji kašnjenje u polarizaciji uzorka u odnosu na faazu upadnog zračenja dolazi do zagrevanja(o ovome ce biti vise reči kasnije). Iako metalne čestice ne apsorbuju zračenje, u jako tankom sloju javiće se površinska polarizacija koja zbog sitnih čestica i velike ukupne površine može biti znatna. Uloga sumpora je dovodi do kašnjenja polarizacije i

KVANTIFIKOVANJE EFEKTA APSORPCIJE MIKROTALASA

-Makroskopski pogled na  disipaciju toplote. Neophodan uslov za zagrevanje je kašnjenje polarizacije u uzorku u odnosu na E-polje. (gasovi se veoma slabo zagrevaju u MT polju)

-za postojanje mikrotalasnog zagrevanja neophono je kašnjenje polarizacije P (razdvajanje naelektrisanja u polju) u odnosu na primenjeno E-polje.

Snaga ( W u watima) oslobodjena u vidu toplote je srednja vrednost IE (usrednjavanje se vrši pojednoj periodi):

–Transformacija MT-energije u toplotu je moguća samo ako postoji kašnjenje u fazi izmedju struje i napona.

- jako male frekvence polja-W=0 (objašnjenje)

- jako visoke frekvence polja-W=0 (objašnjenje)

-U gasu (nema medjumolekulskih sila ) nema kašnjenja u fazi  W=0

– Alternativna interpretacija disipacije toplote : samo deo ukupne struje kroz uzorak se troši na prenos naelektrisanja i orijentaciju dipola a deo je izgubljen u vidu toplote pa se ukupna struja može razložiti na struju prenosa ili  polarizovanja (charging current) i struju gubitaka (current loss) sa faznom razlikom :

Ukupna struja

Struja prenosa

Struja gubitaka



Pored fazne razlike izmedju struje gubitaka i struje prenosa (struje i napona) apsorpcija MT se izražava i odnosom faktora gubitaka Lf (loss factor) i relativnom dielektričnom konstantom r. Njihova veza sa faznom razlikom može da se dobije preko razmatranja kompleksnih veličina:

-kompleksna relativna dielektrična konstanta

-‘obična’ realna dielektrična konstanta.

(Često se kompleksna dielektrična konstanta piše i u obliku

)

Realni deo kompoleksne polarizacije daje traženu vezu.

Uz smene:

dobija se već pomenuti izraz za (realnu) polarizaciju , odnosno, važna veza izmedju fazne razlike δ i karakteristika sistema Lf.

-Za dobru apsorpciju mikrotalasa nije važna samo dielektrična konstanta već i Lf (Lf /r ), odnosno tan . U sledećoj tabeli dato je poredjenje različitih rastvarača preko sve tri veličine.

# – I realni εr i kompleksni deo (ε”, Lf )dielektrične konstante vode se menjaju sa frekvencijom polja:

Realna dielektrična konstanta i dielektrični gubici za čistu vodu u funkciji frekvencije polja. Strelice pokazuju uticaj povećanja temperature u intervalu 0-1000C. Maksimum na krivama Lf odgovara najvećoj apsorpciji zračenja.

- Iako je apsorpcija mikrotalasa (u oblasti 20-40oC) najveća u oblasti oko 10 GHz svi komercijalni reaktori rade na  2.45 GHz ??? Apsorpcija na 10 GHzbi bila toliko jaka da bi se površinski sloj (hrane) ugljenisao. Izborom niže frekvencije se povećava prodiranje zračenja u dublje slojeve.

U ovoj oblasti frekvencija povećanje temperature smanjuje i Lf i r .

- Povećanje temperature slabi vodonične veze medju molekulima što ima višetruke efekte:

- Slabije veze omogućuju lakše oscilovanje dipola (kašnjenje u fazi će biti izraženije tek na višim frekvencama)–maksimumi apsorpcije se pomeraju ka višim frekvencama

- Olakšano kretanje dipola smanjuje faznu razliku izmedju polarizacije i polja (manje trenje medju molekulima smanjuje apsorpciju MT)-maksimumi se smanjuju na višim temperaturama.

- Uticaj temperature na niskim i visokim frekvencijama:

-Na nižim frekvencijama fazna razlika izmedju polarizacije i polja je već dovoljno velika (ukoliko postoji apsorpcija) i olakšano kretanje dipola (podizanjem temperature) kvari optimalne uslove za apsorpciju-Povišena temperatura smanjuje apsorpciju. (zelene krive desno od maksimuma)

-Na visokim frekvencijama uticaj temperature je obrnut: dipoli se generalno vrlo slabo kreću –mala polarizacija jer dipoli teško slede polje. Svako olakšavanje rotacija, podizanjem tempeature, povećava apsorpciju

- Prisustvo elektrolita u vodi značajno menja apsorpciju MT zračenja.  Apsorpcija kondukcionim efektom može da predstavlja primarni doprinos

puna linija: Dielektrična konstanta i koeficijent gubitaka čiste vode;

isprekidana linija : Dielektrična konstanta i koeficijent gubitaka razblaženog rastvora (10 ppt) NaCl

Na nižim frekvencama, joni se povećavanjem temperature lakše kreću u spoljašnjem polju pa je apsorpcija kondukcionim efektom izraženija na višim T (za razliku od apsorpcije čiste vode).

Na visokom frekvencama joni teže prate promene spoljašnjeg polja pa je apsorpcija mala ali se povećava sa povećanjem temperature .

# MIKROTALASNI EFEKTI

–Brzine procesa u mikrotalsnom polju mogu biti i do hiljadu puta veće od brzina u standardno grejanim sudovima (Uljana i vodena kupatila).

–Razlog ovakvih promena nije lako objasniti ali se generalno može opisati sa tri moguća efekta (ili njihovom kombinacijom):

1. Termalni,

2. Specifični,

3.Netermalni.

1 Termalni efekti –svode se na dostizanje visokih temperatura u vrlo kratkom vremenu.

Primer:

Podrazumevajući 100% konverziju mikrotalasne u toplotnu energiju, mikrotalasni sistem od 300W isporučuje:

W=300 J/s

Ukoliko se ispituje reakcija neke tipične komponente farmaceutske industrije (M=300 g/mol, Ea=200kJ/mol) u količini od 30 mg, potrebna energija za konverziju ove količine suspstance u datom procesu je:

Kod striktno termalnih efekata ne menjaju se parametri Arenijusove jednačine:

Ubrzanje procesa se postiže na osnovu bržeg postizanja visokih temperatura.

Temperaturski profil pri zagrevanju 30 ml 1-metil-2-pirolidona (tan =0.275, TB=2020C) u otvorenom sudu tokom 6 minuta. Prikazana snaga je maksimalna zadata snaga koja se pri dostizanju željene temperature automatski smanjuje (preko komunikacije kompjutera sa senzorom temperature) da bi održala konstantnu željenu  temperaturu.

– Ovim mehanizmom (termalnim) bi se mogla očekivati ista brzina reakcije koja bi se sprovodila i u Sokstletovom apartu na tački ključanja rastvarača. (u praksi ovo ne mora biti slučaj i spada u specijalne MT efekte)

-Ubrzavanje procesa mikrotalasnim zagrevanjem, preko termalnih efekata, moguće i sprovodjenjem reakcije u zatvorenim sudovima gde se zbog porasta pritiska omogućuje dostizanje mnogo viših tempertura od temperature ključanja korišćenog rastvarača na atmosferskom pritisku.

2. Specifični mikrotalasni efekti:  ubrzavanje procesa u mikrotalasnom polju koji ne mogu biti postignuti ili reprodukovani konvencionalnim zagrevanjem ali su u suštini termalni efekti.

a) efekti vezani za različit način transfera toplote.

konvencionalno zagrevanje                              Mikrotalasno zagrevanje

– Zbog veće temperature na zidovima suda pri konvencionalnom zagrevanju može doći do neželjenih nuzprodukata ili do razgradnje komponenata u smeši.

b) pregrevanje rastvarača u slučaju rada pri konstantnom pritisku.

(Objašnjenje preko efekta nukleacije na temperaturu ključanja: Mikrotalsi ne greju površinu suda već unutrašnjost rastvora. Zato je otežana nukleacija koja se inače dešava na raznim nepravilnostima na samoj površini suda. Pošto je se ne stvara odmah nova gasna faza, temperatura tečnosti može biti dosta iznad temperature ključanja pri uobičajenim uslovima)

c) različito zagrevanje komponenti u heterogenim hemijskim reakcijama.

– Kod katalitičkih reakcija: čvrsto–gas, čvrsto–tečno, može doći do velikog porasta temperture na površini čvrstog katalizatora u odnosu na rastvarač naročito ako rastvarač slabo apsorbuje.

– U sistemima tečno-tečno mogu se kobinovati nemešljivi rastvrači sa različitom apsorpcijom mikrotalasa. U sistemu voda–hloroform, postižu se T vodene faze i do 1100C dok je hloroform na 550C. Hloroform može da ekstrahuje osetljivi reakcioni produkat i spreči njegovo razlaganje

- Netermalni efekti. Efekti koji se ne mogu objasniti sa prethodna dva pomenuta.

## Ove efekte je najteže racionalizovati i još uvek nije razjašnjen ( i prihvaćen) mehanizam njihovog delovanja.

Uključivanje ovih efekata u reakcioni mehanizam podrazumeva promenu Arenijusovih parmetara:

- orijentacioni efekti dipolarnih molekula mogu menjati predeksponencijalni faktor A

- u slučaju stvaranja polarnog aktiviranog kompoleksa, različita solvatacija može menjati i energiju aktivacije procesa.

-oscilatorne reakcije u mikrotalsnom polju. Dinamika procesa može da se menja i pored održavanja konstantne temperature reakcione smeše. Još uvek nije sasvim jasan rzlog za ovakvo ponašanje sistema pa se efekat može smatrati netermalnim...