Spektroskopija fotoelektrona nastalih ozračivanjem mekim rendgenskim zracima  (X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS) (ex-situ metoda)

Robinson i Rolinson (H.Robinson, F.W.Rawlinson, Phil.Mag., 28,277 (1914)) su objavili da raspodela energija fotoelektrona izbačenih iz površinskih atoma  X-zracima, odgovara emisiji elektrona iz spoljnih elektronskih orbitala ispitivanog materijala.

U zavisnosti od energije X-zraka dolazi do izbijanja elektrona (u vidu fotoelektrona) sa elektronskih orbitala, a njihova kinetička energija je diskretna i odredjena vezujućom energijom orbitale EB prema jednačini:

Ekin = h - EB - 

gde su h energija upadnih X-zraka i  rad izlaska elektrona.

Meki X zraci izbacuju valentne elektrone i elektrone sa orbitala bliskih valentnim.

Pokazalo se  da svakom elementu odgovaraju maksimumi na  tačno definisanim energetskim

Sl 1. XPS spektar žive dobijen ekscitacijom pomoću  X- linije  Al K (1486,6 eV).

Spin-orbitalno kuplovanje je uzrok cepanja linija.

pozicijama, Slika 1,. Elektroni s-orbitala su delokalizovani, i zbog velike energetske širine njihovih energetskih zona daju široke, razmazane linije koje se teško razlikuju od spektralnog šuma. Linije p elektrona su uočljivije, ali su za karakterizaciju najpogodnije linije koje potiču od d- ili f- orbitala valentnog ili njemu najbližeg nižeg glavnog nivoa.  One se zbog spin-orbitalnog sprezanja pojavljuju kao dubleti. Zahvaljujući dobro definisanim pozicijama linija  XPS, karakterističnim za pojedine elemente, moguća je identifikacija   gotovo svih elemenata periodnog sistema, kao i kvantitativno odredjivanje.

Pri XPS analizama koristi se eksitacija mekim x-zracima  K Mg (1253,6eV) ili  K Al (1486,6 eV). Pošto je srednja dubina sa kojih pristižu elektroni koji nisu pretrpeli promene energije zbog sudara sa drugim atomima oko 2 nm, ( oko 10 atomskih slojeva) ovo je tipična metoda površinske analize

Za analizu raspodele elektrona po energijama u XPS analizator sa polusfernim sektorima (Hemispherical Sector Analyser, HSA)

Slika 2. Shema analizatora energije elektrona sa  polusfernim sektorima.

Elektroni sa površine uzorka izbacuju monohromatizovanim snopom x-zraka. Izbačeni elektroni se pomoću sistema ekstrakcionih sočiva fokusiraju i upućuju na ulazni otvor analizatora. Gornja polusfera analizatora drži se na negativnom, reflektujućem potencijalu, a donja je uzemljena. Stoga se elektroni kreću kružnom putanjom. Potencijal gornje polusfere određuje samo jednu kinetičku energiju elektrona čija putanja sledi centralni radijus između hemisfera, i koji dospevaju do detektora, dok elektroni drugih energija imaju veće ili manje radijuse i gube se na zidovima polulopti. Da bi se odredila raspodela elektrona po energijama, elektroni se posle prolaska i fokusiranja u ekstrakcionim sočivima, izlažu zakočnom polju koje tokom eksperimenta linearno raste od nule do maksimalne energije jednake ili veće energiji kvanata pobudnog snopan X-zračenja. Tako svi  elektroni iz očekivanog intervala energija u jednom trenutku dobijaju onu energiju koja im omogućuje da prođu kroz analizator i registruju se na izlaznom detektoru u vidu jačine struje detektora. Iz vrednosti zakočnog polja i fiksnog potencijala spoljne polusfere određuje se tačno koja energija upadnih elektrona se detektuje u datom trenutku. Time se dobija vrednost x-ose spektra (ose energije), ako struja koju beleži detektor je odgovarajuća vrednost y-ose XPS-spektra..

Kvalitativna analiza

Primena XPS omogućava  kvalitativnu analizu na osnovu položaja maksimuma intenziteta fotoelektrona. Obzirom da je energija veze valentnih elektrona, EEV, poznata karakteristika elemenata, analizom fotoelektronske emisije, ili prosto poredjenjem spektra sa tabličnim spektrima moguće je izvrsiti identifikacija datog elementa.

Kvantitativna hemijska analiza površine

Broj fotoelektrona u jedinici vremena, I, (koji je nosilac informacija o ispitivanom elementu) je data prema [138]:

I = N f  P A

N- broj atoma datog elementa u uzorku,

f- fluks fotona upadnih X-zraka,

 -fotoelektricni poprecni presek atomske orbitale od interesa,

 faktor efikasnosti analizatora (razlika uglova upadnih i emitovanih zraka),

P - verovatnoca formiranja fotoelektrona u fotoelektronskom procesu,

 slobodni put fotoelektrona u uzorku,

A- povrsina uzorka sa kojih su fotoelektroni detektovani,

 -efikasnost detekcije emitovanih fotoelektrona.

Mada je većina gore navedenih članova složena funkcija, kako ispitivanih materijala tako i

karakteristika analizatora, njihov proizvod se može iskazati kao konstantna vrednost koja se naziva

atomskim faktorom osetljivosti S, (atomic sensitivity factor), I = NS odakle je broj atoma N u 1 cm3 ispitivanog uzorka proporcionalan intenzitetu fotoelektrona, I:

N =   I/S

Ukoliko se u  1cm3 uzorka, nalaze dve različite vrste atoma, njihov relativni odnos je srazmeran

odnosu intenziteta njihovih signala:

NA / NB =  (IA/SA)/ (IB/SB)

odatle je molski udeo, x, pojedinog konstituenta ispitivanog materijala jednak:

xA = (IA/SA)/ (  IA/SA + IB/SB)

pri čemu je Sj odredjen na bazi površine najizraženijih energetskih linija čistih materijala (postoje

priručnici bazirani na uredjajima sličnih karakteristika u kojima su dati atomski faktori osetljivosti

praktično svih elemenata periodnog sistema).

Hemijski pomak

Ako se ispitivani element nadje u sastavu nekog hemijskog jedinjenja, njegov XPS spektar se menja zbog hemijskog pomaka. Do hemijskog pomaka dolazi otud što izmena elektronske konfiguracije zbog formiranja hemijskog jedinjenja ili neke interakcije ispitivanog sa drugim atomima dovodi do izmene  elektrostatičkog dejstva jezgre na elektrone omotača a time i do promene  energije orbitale. Stoga je XPS jedna od najboljih metoda ispitivanja strukture elektronskog omotača i izmena koje se dešavaju prilikom formiranja hemijskih jedinjenja.

Primene u elektrohemiji

Da bi se promene elektrodne površine posle elektrohemijskog eksperimenta ispitivale metodom XPS, potrebno je da se ona izvadi iz elektrolita i osuši, ako je potrebno bez kontakta sa vazduhom, i premesti u XPS spektrometar.   Uslov za dobijanje upotrebljivih rezultata je da premeštanje elektrode do položaja uzorka spektrometra ne menja znatno stanje elektrodne površine formirano elektrohemijskim eksperimentom. Kvalitativna  i kvantitativna analiza metodom XPS omogučuje da se sa visokom sigurnošću ustanovi priroda elektrodih procesa koji su se prethodno desili u toku elektrohemijskog eksperimenta.

Mada pobudno X zračenje, iako malih energija, može da prodire znatno u dubinu uzorka, izbijeni elektroni imaju vrlo kratke domete, pa stoga  izvan uzorka mogu da se nadju samo  oni iz dubine

par nanometra. Stoga je XPS realna metoda površinske analize.

Primeri  izmena  XPS spektra površine plemenitih metala zbog gradjenja oksida tokom anodne polarizacije.

XPS spektar nivoa Au 4f posle 15 min na a)

0.2V, b) 1.5 V, c) 1,7 V u 0.5 M

H2SO4. Čist Au daje linije 4f 7/2 na 84 eV i  4f 5/2  na 88 eV. Translatorno pomaknute pikove ka višim energijama veze daje Au u sastavu Au2O3

XPS spektar  nivoa O 1s na zlatu posle 15 min provedenih u 0.5 M rastvoru H2SO4 na a) 1.7 V, b) 1.5 V , i c) redukovanog na -0.6 V  .  Na 533 eV je pik Oads, na 531eV je pik atoma O u sastavu Au2O3

T.Dickinson, A..F.Povey, P.M.A.Sherwood ( J.Chem.Soc. Faraday Trans., I 71, 298 (1975)), su ispitivali promene hemijskog sastava Au polarizovanog u 0.5 M H2SO4  na seriji potencijala od -0.6 do  2 V prema zasićenoj kalomelskoj referentnoj elektrodi (ZKE). Posle polarizacije na  niskim potencijalima  nižim od 1 V, u regionu Au 4f javljaju se dve simetrične linije,  Au 4f 7/2 na 84 eV i Au 4f 5/2  na 88 eV.   Za elektrodu polarizovanu na visokim anodnim potencijalima pikovi  metala su dosta umanjeni, što ukazuje na formiranje debelog sloja oksida.  Kiseonik ima  spektar O1s u vidu jednog pika, u oblasti energija oko 530 eV .  Ako je elektroda polarizovana na -0.6 V, pa unešena u XPS spektrometar,  pik kiseonika je na 533 eV,  koji je pripisan adsorbovanim atomima kiseonika.  (H.A.Kozlowska, B.E.Convay, W.B.A.Sharp., J.Electroanal.Chem., 43 (1973) 9 ). Za Au elektrodu koja je polarizovana na  1,7 V javlja se pik na 531 eV koji se nalazi i u spektru A2O3, pa se stoga pripisuje formiranju ovakvog površinskog oksida. Za elektrodu polarizovanu na 1.5 V podjednako su vidljivi pik adsorbovanog i pik hemijski vezanog (u Au2O3) kiseonika.

Kim i dr.  K.S.Kim, N.Winograd, R.E.Davis ( J.Am.Chem.Soc., 93 ,6296 (1971)) su ispitivali površinu platine oksidovane anodno u 1 M HClO4 na  1.2,  i 2.2 V prema ZKE.

XPS spektar Pt 4f , a) Pt folija redukovana u vodoniku na 400 C i izložena vazduhu na sobnoj temperaturi, b)  elektrohemijski oksidovana na  1, 2 V, c)  na 2.2 V   prema ZKE u 1 M HClO4.

Spektar u oblasti u kojoj se javlja odgovor nivoa 4f sastoji se od dve linije 4f(7/2) na 70.7 eV i 4f(5/2) na 74 eV.

Malo pomerene linije ka višim energijama, nižeg intenziteta, u sastavu spektra a, (sa maksimumima na 71.6 i 74.9 eV) su pripisane atomima platine  na kojima su adsorbovani atomi kiseonika.

Na uzorcima oksidisanim elektrohemijski na potencijalu 1.2 V (spektar b) vidi se cepanje linija  7/2 i 5/2  na  dodatne linije na 73,3  i 76,6 eV, dok se u spektru uzorka oksidovanog na 2.2 V (spektar c) uz sve prethodne vide dodatne linije na 74.1 i 77.4 eV, koje se mogu uočiti tek dekonvolucijom spektra

Poredeći dobijene spektre sa spektrima  PtO i PtO2.H2O sintetisanih hemijskim putem, identifikovali su Pt i PtO kao faze  karakteristične za uzorak  polarizovan na  1.2 V, i Pt, PtO i PtO2 za uzorak polarizovan na 2.2 V. Pošto se  linije  čiste Pt vide i posle držanja elektrode 3 min na 2.2 V, to pokazuje da je sloj oksida na platini tanji od srednje dubine izlaska elektrona koji se procenjuje na 2 nm.

Novija literatura:

A.S. Arico, A.K. Shukla, H. Kim, S. Park, M. Min, V. Antonucci, An XPS study on oxidation states of Pt and its alloys with Co and Cr and its relevance to electroreduction of oxygen, Applied Surface Science 172 (2001) 33±40

P. Georgiou, J. Walton, J. Simitzis,   Surface modification of pyrolyzed carbon fibres by cyclic voltammetry and their characterization with XPS and dye adsorption

Electrochimica Acta,  55 (2010) 1207–1216

Felipe J. Rodríguez Nieto, Esteban Fachini, Carlos R. Cabrera, Alejandro J. Arvia, X-ray photoelectron spectroscopy of oxygen-containing layers formed by a linear potential scan on stepped gold (111) films in aqueous 1 M sulphuric acid, Thin Solid Films, 517 (2009) 1534–1540

Chunling Qin, Katsuhiko Asam, Hisamichi Kimura,Wei Zhang, Akihisa Inoue, Electrochemical and XPS studies of Ni-based metallic glasses in boiling nitric acid solutions, Electrochimica Acta 54 (2009) 1612–1617